MANUAL DE USUARIO: LENGUAJE L (ECO-GRID)

1. Reglas Básicas de Escritura

Mayúsculas y Minúsculas: El sistema es sensible. Bateria y bateria son tratadas como dos cosas distintas. Se recomienda usar siempre minúsculas.

Nombres de Variables: Se crean automáticamente. Deben empezar con una letra y usar guiones bajos en lugar de espacios (ej. temp_maxima, limite_carga).

Comentarios: Cualquier línea que comience con // será ignorada por la máquina. Úselos obligatoriamente para explicar por qué estableció ciertos umbrales de seguridad.

2. Operadores Matemáticos y Lógicos

Para que el sistema pueda tomar decisiones, usted debe usar operadores para comparar las lecturas de los sensores.

Operadores de Comparación (Matemáticos)

| Símbolo | Significado | Ejemplo de Uso |
| --- | --- | --- |
| == | Exactamente igual a | estado == verdadero |
| != | Diferente de | modo != falso |
| < , > | Menor que / Mayor que | carga > 80.0 |
| <= , >= | Menor o igual / Mayor o igual | temp_actual <= 45.5 |

Operadores de Conjunto (Lógicos)

Se utilizan para exigir que se cumplan múltiples situaciones al mismo tiempo.

y: Obliga a que ambas condiciones sean verdaderas. (Ej: temp > 50 y carga < 20)

o: Se activa si al menos una condición es verdadera. (Ej: falla_red == verdadero o voltaje < 100)

no: Invierte el estado lógico. (Ej: no verdadero)

3. Diccionario de Comandos Físicos

Estas son las palabras reservadas (primitivas) que le permiten "hablar" con el hardware de la planta.

A. Comandos de Sistema y Sensores

| Comando | ¿Qué hace? | ¿Qué devuelve? |
| --- | --- | --- |
| init_grid | Despierta el bus de datos y calibra sensores. Debe ser la primera línea de todo script. | Nada. |
| leer_temperatura(ID) | Lee el sensor térmico del banco de baterías especificado. | Grados Celsius (°C). |
| estado_carga(ID) | Consulta al inversor el nivel de almacenamiento (SOC). | Porcentaje (%). |
| leer_generacion(ID) | Mide la inyección de potencia de los paneles/turbinas. | Kilovatios (kW). |
| leer_demanda(ID) | Mide el consumo eléctrico de un sector específico de la planta. | Kilovatios (kW). |

B. Comandos de Actuadores y Emergencia

| Comando | ¿Qué hace? |
| --- | --- |
| conmutar_linea(ID, estado) | Abre (falso) o cierra (verdadero) los relés mecánicos para conectar/aislar un sector de la red. |
| activar_refrigeracion(ID, estado) | Enciende (verdadero) o apaga (falso) las bombas de enfriamiento líquido de una celda. |
| emitir_alerta | Dispara las sirenas físicas de la planta y notifica a la pantalla HMI. |
| esperar(segundos) | Pausa la lectura del programa durante el tiempo indicado para permitir que la física de la planta se estabilice. |

4. Estructuras de Lógica Autónoma

Toma de Decisiones (Bloque SI)

El sistema evalúa una condición y decide qué camino tomar. El uso de la palabra sino es opcional si no requiere una acción alternativa.

si_verdadero leer_temperatura(bateria_1) >= 55.0 entonces

activar_refrigeracion(bateria_1, verdadero)

sino

activar_refrigeracion(bateria_1, falso)

fin_si

Monitoreo Continuo (Bloque MIENTRAS)

Mantiene al sistema vigilando o actuando en un ciclo perpetuo hasta que la condición deje de ser un peligro.

mientras estado_carga(bateria_2) < 20.0 ejecutar

conmutar_linea(sector_no_esencial, falso)

esperar(5)

fin_mientras

5. Ejemplos de Implementación

Puede copiar y adaptar estos dos programas

Programa 1: Protocolo Antifuga Térmica

Monitoriza el calentamiento de las celdas y toma medidas de enfriamiento y aislamiento progresivo para evitar incendios.

init_grid

temp_critica = 55.0

ciclos_peligro = 0

mientras verdadero == verdadero ejecutar

temp_actual = leer_temperatura(bateria_principal)

si_verdadero temp_actual >= temp_critica entonces

activar_refrigeracion(bateria_principal, verdadero)

conmutar_linea(linea_solar, falso)

ciclos_peligro = ciclos_peligro + 1

si_verdadero ciclos_peligro >= 10 entonces

emitir_alerta

fin_si

sino

activar_refrigeracion(bateria_principal, falso)

conmutar_linea(linea_solar, verdadero)

ciclos_peligro = 0

fin_si

esperar(1) // Pausa de estabilización del sensor

fin_mientras

Programa 2: Balanceador de Carga Económica

Inyecta excedentes a la red pública si hay sobreproducción solar, o raciona la energía si los niveles caen drásticamente en la noche.

init_grid

limite_optimo = 90.0

limite_critico = 20.0

mientras verdadero == verdadero ejecutar

carga = estado_carga(banco_litio)

sol_kw = leer_generacion(paneles_zona_1)

consumo_kw = leer_demanda(fabrica_total)

// Venta de excedentes

si_verdadero carga >= limite_optimo y sol_kw > consumo_kw entonces

conmutar_linea(red_publica, verdadero)

fin_si

// Racionamiento de soporte vital

si_verdadero carga <= limite_critico entonces

conmutar_linea(red_publica, falso)

conmutar_linea(sector_no_esencial, falso)

emitir_alerta

fin_si

esperar(10)

fin_mientras

6. Guía Rápida de Solución de Errores (Troubleshooting)

Si la consola rechaza su programa con un texto rojo, identifique el mensaje:

Error léxico: Carácter ilegal: Ha utilizado un símbolo no permitido en sus variables (como #, @, o acentos ortográficos como batería en lugar de bateria).

Error sintáctico en token...: El orden de sus palabras es incorrecto. Causas más frecuentes:

- Olvidó escribir la palabra entonces después de una condición matemática.

- Olvidó cerrar un bloque con fin_si o fin_mientras.

- Escribió esperar 5 en lugar del formato correcto con paréntesis esperar(5).

ValueError: Batería/Sector desconocido: Está ordenando actuar sobre un ID que el sistema no reconoce. Verifique el plano unifilar de la planta para usar el nombre de red correcto (ej. banco_litio en lugar de banco_1).